ДНЕВНИК

прохождения учебной практики

ПМ.04 Сборка изделий из древесины

название модуля

профессия 262023.01

«Мастер столярного и мебельного производства»

Код и наименование профессии

Обучающегося 3 курса 12 группы

Форма обучения очная

(очная, заочная)

(Фамилия, имя, отчество)

Место практики ГБПОУ РО ПУ №56 (дистационное обучение)

(название организации)

Сроки практики с «19» марта по «22» апреля 2020г.

г. Аксай

СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА

| Дата | Последовательность выполнения работы | Оценка | Подпись мастера п/о |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.03.20 28.03.20 | Сборка деталей в узлы при помощи шиповых соединений, клея Это как пример (Самостоятельно расписать последовательность выполнения темы) Шиповые соединения (шип-паз), этим способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. На торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем. Для работы нужен фрезер или ручным инструментом. Понадобится: ручная обушковая пила с мелким зубом; электрическая или ручная дрель; несколько стамесок разной ширины; наждачная бумага; измерительный инструмент, угольник и карандаш. Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия. Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками. Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкуркой. Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Различают следующие его разновидности: - поперечное соединение - вполдерева – ласточкин хвост; - угловое соединение; - на ус; - сращивание вполдерева. |  |  |
|  | Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Соединение ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Самое простое является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления. Работа выполняется в следующем порядке: делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине; первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил; заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами; обрабатывают вторую деталь; плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска. |  |  |
| 28.03.20 | Сборка деталей в узлы при помощи шиповых соединений, клея Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 6.04.20 | Сборка деталей в узлы при помощи винтов, металлических скреп и болтовых соединений Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 7.04.20 8.04.20 | Общая сборка корпусных мебельных изделий Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 9.04.20 10.04.20 | Общая сборка мебели для сидения и лежания Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 11.04.20 13.04.20 | Общая сборка дверных блоков Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 14.04.20 15.04.20 | Общая сборка оконных блоков Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 16.04.20 17.04.20 | Установка стёкол и стеклопакетов Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 18.04.20 | Установка крепежной арматуры, фурнитуры, на мебельные изделия Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 20.04.20 21.04.20 | Обшивка и обвязка изделий из древесины Самостоятельно расписать последовательность выполнения |  |  |
| 22.04.20 | Диф. Зачет Вариант №1 Сборка стола ученического с регулируемой (нерегулируемой) высотой, двухместный. Вариант №2 Сборка стола ученического с регулируемой высотой с наклоном крышки и полкой, двухместный. Последовательность см. документ диф.зачет к ПМ.04 Сборка изделий из древесины Выполнить следуя методическим указаниям. |  |  |