ТЕМА: ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ

Сырье

При производстве хлопчатобумажных тканей используют пряжу гребенную, кардную, пневмомеханического способа прядения разной линейной плотности и разного строения (однониточную, крученую, фасонную). А также смешанную пряжу (с химическим волокном) и химические нити.

Свойства

- Высокие гигиенические свойства:

- влагопоглощаемость характеризуется количеством поглощенной тканью воды при непосредственном и полном поглощении ее в воду;

- гигроскопичность – способность тканей изменять влажность в зависимости от влажности и температуры окружающей среды, что позволяет предупредить перегревание организма.

- паропроницаемость – способность ткани пропускать пары воды, пота.

- воздухопроницаемость - регулирование газового состава, влажности и температуры пододежного пространства.

- пылепроницаемость – сопротивляемость тканей к проникновению в них пыли.

- Легкость - определяется весом ткани.

- Красивый внешний вид.

- Хорошая износоустойчивость – способность ткани сопротивляться разрушению под влиянием различных воздействий.

- Устойчивость к высоким температурам тепловой обработки (малая усадка).

- Теплопроводность – способность пропускать тепло.

- Стойкость к многократному растяжению (зависит от сырьевого состава)

Классификация

- По волокнистому составу:

  - Однородная;

  - Неоднородная.

- По переплетениям:

- Полотняное;

- Мелкоузорчатое;

- Сатиновое;

- Вафельное;

- Креповое;

- Саржевое;

- Атласное;

- Репсовое;

- Петельное;

- и другие.

- По отделке:

- Суровые (для технических целей);

- Отбеленные;

- Гладкокрашеные – одинаково окрашены с лицевой и изнаночной сторон;

- Пестротканые (меланжевые) ткут из разного цвета ниток, с лицевой и изнаночной сторон одинаковый по цвету рисунок;

- Набивные – рисунок наносится печатным способом, на изнанке бледнее, чем на лицевой стороне.

- По назначению:

- Бельевые;

- Платьево-сорочечные;

- Костюмно-плащевые;

- Подкладочные;

- Мебельно-декоративные;

- Матрацно-наволочные;

- Штучные.

Ассортимент

- Бельевые ткани вырабатывают их преимущественно полотняным переплетением, отбеленными, реже гладкокрашеными в светлые тона и набивными. К ним относят:

- Бязевые ткани – бязи и простынные полотна. Вырабатывают их отбеленными, полотняным переплетением из кардной пряжи, причем бязи – из пряжи средних толщин, простынные полотна – из более толстой пряжи. Простынные полотна имеют большую, чем бязи, ширину и немного их тяжелее. В последнее время стали выпускать простынные полотна жаккардовые, пестротканые, с цветными просновками, набивные.

- Миткалевые ткани – мадаполамы, маль-маль, шифоны, миткаль, муслин и чалма. Все они полотняного переплетения; мадаполамы выпускают в отбеленном и гладкокрашеном виде, маль-маль – отбеленными и аппретированными, шифоны - отбеленными, гладкокрашеными, мерсеризованными; чалму – отбеленной. Мадаполамы – сравнительно тяжелые ткани, для их выработки используют пряжу средних толщин. Шифоны, маль-маль и чалма – более тонкие и легкие ткани, вырабатывают их из тонкой пряжи.

- Специальные бельевые ткани – это ткани узкого (специального) назначения: для пошива ведомственных бельевых изделий спецодежды. Вырабатывают их из более тяжелой пряжи. К ним относят: гринсбоны вырабатывают переплетением ломанная саржа, тик-ластик – атласным; медицинские сорочечные ткани с антимикробной обработкой.

- Платьево-сорочечные ткани – легкие, мягкие, эластичные, хорошо драпируются. Они должны обладать хорошей паро- и воздухопроницаемостью, малой усадкой, иметь прочную окраску, особенно к свету и стиркам.

- Ситцевы ткани – ситцы или гладкокрашеные и набивные миткали. Ситцы вырабатывают из пряжи средней толщины полотняным переплетением. Их выпускают преимущественно набивными и гладкокрашеными, узкими (71-80 см) и широкими (85-90 см). Ситцы отличаются высокими потребительскими свойствами. Он красив, легок, достаточно прочен, имеет высокую воздухопроницаемость. Их используют для женского и детского легкого платья, а также для белья, мужских и детских сорочек, халатов, наволочек, одеял, подкладки, в качестве декоративных тканей.

- Бязевые – более плотные и тяжелые, полотняным переплетением, набивные и гладкокрашеные. Используют для пошива рабочей, производственной и домашней одежды.

- Сатиновые – сатины и ластики. Сатины выпускают гладкокрашеными, набивными, отбеленные, они легкие, с плотным, гладким лицевым застилом. Ширина сатинов 60-95 см, они имеют мягкую отделку. Ластики вырабатывают атласным переплетением. Используют для пошива женской одежды, подкладки, мужских сорочек.

- Платьевые ткани – ткани разнообразны по переплетению, отделке. Ширина их 65-140 см. Ткани делят на:

- Демисезонные ткани – плотные, применяют для женских и детских платьев и мужских сорочек. Вырабатывают саржевого и полотняного переплетения, гладкокрашеные, набивные, пестротканые, многие мерсеризованные. Ширина костюмных тканей не более 140 см, платьевых, блузочных и сорочечных – не более 100 см. Шотландки – пестрые ткани с характерным рисунком в клетку 4-6 цветов. Гарус – сорочечная ткань полотняного переплетения, набивная в мелкий пестрый рисунок, имитирующий пестроткань. Поплины – сорочечные ткани полотняного переплетения. Они более легкие, выпускают их мерсеризованными, набивными, гладкокрашеными, и отбеленными. Репсы – ткани с характерными поперечными рубчиками, более рельефными, чем у поплинов. Выпускают набивными, гладкокрашеными и отбеленными. Пике - плотные ткани с продольными рубчиками, выработанные полутораслойным переплетением. Выпускают их отбеленными, гладкокрашеными и набивными. Шерстянка – имеет шероховатую поверхность, напоминающую поверхность шерстяных тканей, за счет применения мелкоузорчатого (крепового) переплетения. Выпускают набивной и гладкокрашеной, чаще мерсеризованной.

- Летние ткани – легкие, яркие, малой толщины и плотности, предназначены для пошива легких летних платьев, блуз и сорочек. Выпускают гладкокрашеными, набивные, чаще светлых тонов, отбеленные. Ширина тканей 65-100 см. К ним относят: батисты – легкие, мягкие шелковистые ткани. Вырабатывают полотняным переплетением, гладкокрашеными, набивными и отбеленными. Применяют для пошива летних платьев, блузок, белья и других изделий. Маркизеты – красочные креповые ткани с муаровым эффектом. Вырабатывают полотняным переплетением набивными, реже гладкокрашеными и отбеленными. Вуали – напоминают маркизеты, но меньшей массой и плотностью. Майя – тонкая, легкая, неплотная ткань полотняного переплетения. Выпускают мерсеризованной, набивной иногда гладкокрашеной и отбеленной.

- Зимние ткани – более толстые, рыхлые, тяжелые с одно- или двусторонним начесным ворсом, полотняным, саржевым, репсовым, полутораслойным. По оформлению они бывают набивными, гладкокрашеными, реже отбеленными. Обладают ветрозащитными свойствами при хорошей воздухопроницаемости. К ним относят: бумазеи – ткани с односторонним негустым начесом. Вырабатывают их полотняным или саржевым переплетением. Выпускают бумазеи набивными, гладкокрашеными, реже отбеленными шириной 58-85 см. Фланели имеет двусторонний начесной ворс и саржевого переплетения. Ткань эластичная, мягкая, с ровным начесом, предназначена для детской одежды. Байки – толстые, плотные, тяжелые ткани полутораслойного переплетения с двусторонним начесом. Обладают высокими теплозащитными свойствами.

- Ткани с химическими нитями обладают красивым внешним видом. Выпускают их набивными, пестроткаными, реже гладкокрашеными.

- Костюмно-плащевые ткани.

- Гладкокрашеные ткани – полотняного, рогожкового, репсового, саржевого, диагоналевого, сложного переплетений. К ним относят: диагонали – ткани саржевого переплетения с диагоналевыми рубчиками. Выпускают их гладкокрашеными, некоторые – отбеленные, мерсеризованными. Молескины - плотные и тяжелые ткани, с гладкой, блестящей поверхностью за счет применения усиленного сатинового переплетения. Имеют повышенную износостойкость. Выпускают их гладкокрашеными, чаще черного и других темных цветов, реже отбеленными, мерсеризованными. Репсы – ткани с характерными поперечными рубчиками, они бывают гладкокрашеными, иногда мерсеризованными и с водоотталкивающей отделкой. Плащевые ткани полотняного переплетения. Выпускают с водоотталкивающей отделкой шириной до 140 см. Костюмные ткани шириной до 145 см.

- Специальные ткани – предназначены для изготовления специальной одежды.

- Меланжевые и пестротканые ткани предназначены для пошива недорогой повседневной одежды, в том числе спортивной и рабочей. Вырабатывают ткани саржевого и комбинированного переплетений. Ширина 80-150 см. К ним относят: трико костюмное – имеет ткацкий рисунок в виде клеток, полосок или пестротканый рисунок. Комбинированных, саржевых переплетений, меланжевой или мулинированной пряжи. Костюмные ткани – саржевого переплетения, пестроткаными, меланжевыми. Джинсовые ткани имеют хороший внешний вид и хорошую формоустойчивость. Выпускают гладкокрашеными, чаще в синий цвет.

- Зимние ткани предназначены для пошива зимней одежды, спортивных костюмов, халатов. Более тяжелые и плотные ткани, на лицевой стороне с густым начесным ворсом. Вырабатывают их усиленным сатиновым переплетением. В основном выпускают зимние ткани гладкокрашеными в различные цвета, а также меланжевыми. Это ткани обладают высокими теплозащитными свойствами и износостойкостью. Ширина 75-145 см. К ним относят: сукно – имеют на лицевой стороне густого запрессованного вида. Выпускают сукно  гладкокрашеными в темные цвета – синий, коричневый или черный, а также меланжевыми. Вельветоны – более высокий начесной ворс, гладкокрашеные, реже меланжевыми, шириной 110-130 см. Замша – имеет короткостриженый плотный начесной ворс. Выпускают замшу гладкокрашеной в различные цвета, иногда набивной, шириной 70-100 см.

- Подкладочно-прокладочные ткани – предназначены для подкладки в верхней одежде, изготовления карманов, прокладки бортов, воротников, поясов и т.д. Их окрашивают в темные цвета, подкладочные – саржевым, атласным переплетениями; прокладочные – саржевым, полотняным. Для повышения гладкости, износосотойкости и формоустойчивости прокладочные ткани подвергают жесткой отделке с повышением содержанием аппрета. Ширина тканей 62-135 см. К ним относят: коленкор – получают из сурового миткаля. Выпускают его в гладкокрашеном и отбеленном виде, с жесткой отделкой (содержание аппрета 8-10%) и последующем лощением на каландре, в результате чего ткань становится жесткой, приобретает гладкую поверхность. Саржу рукавную изготавливают саржевым переплетением, в гладкокрашеном виде или набивной с рисунком в полоску. Ткани бортовые (бортовки) – жесткие с устойчивой структурой ткани. Применяют простое полотняное переплетение, выпускают гладкокрашеными. Ткани карманные получают саржевым, полотняным переплетением, гладкокрашеными в основном в темные цвета. Для придания жесткости их аппретируют. Тик-ластик отличается от бельевого тика-ластика тем, что выпускается гладкокрашеным и аппретированным.

- Матрацно-наволочные и корсетные ткани – имеют высокую износостойкость. Выпускают их набивными или пестроткаными, чаще с рисунком в полоску, а также гладкокрашеными, отбеленными. Ширина тканей 62-175 см. К ним относят: тик матрацный – вырабатывают простыми и мелкоузорчатыми переплетениями. Они сравнительно тяжелые, ширина 80-150 см. Тик наволочный – имеет большую плотность нитей, чтобы наволочка из него не пропускала пух, перо. Выпускают гладкокрашеными, а также набивными и отбеленными, некоторые – мерсеризованными. Ширина 62-85 см. Ткани корсетные - выпускают атласного и жаккардового переплетения, гладкокрашеными, набивными, отбеленными, многие – мерсеризованными. Ширина их 65-80 см.

- Ворсовые ткани – производят для пошива платьев, костюмов, брюки, а также используют их в качестве мебельно-декоративных. Выпускают чаще гладкокрашеными, набивными. Для повышения износостойкости некоторые ткани с изнаночной стороны подвергают несмываемому аппрету. Ширина их 70-145 см. К ним относят: вельветы – ткани с ворсовыми рубчиками, расположенными по длине полотна. Вельветы корды отличаются от вельветов-рубчиков шириной и высотой рубчиков, вельветы-корды имеют сравнительно широкий рубчик и высокий ворс. Их выпускают гладкокрашеными, иногда с набивными рисунками. Бархаты – ткани со сплошной ворсовой поверхностью, в основном гладкокрашеные.

- Мебельно-декоративные ткани вырабатывают в основном жаккардовыми, сложными, мелкоузорчатыми переплетениями, пестроткаными, набивными, а также гладкокрашеными. К ним относят: гобелены – тяжелые с красивым ткацким рисунком разнообразного художественного оформления коврового характера, полученным полутора-, двухслойным, иногда однослойным жаккардовым переплетением. Ткани мебельные вырабатывают преимущественно однослойными переплетениями (мелкоузорчатыми, жаккардовыми), некоторые - простыми переплетениями. Выпускают их в пестротканом, набивном и гладкокрашеном видах. Ширина этих тканей 150-160 см. Плюши мебельные – тяжелые ткани ворсовых переплетений с разрезным и нарезным ворсом. В качестве ворсовой основы используют пряжу из химических волокон (вискозных, лавсановых, нитроновых). Ширина 130 см. Ткани занавесочные, портьерные, декоративные вырабатывают пестроткаными, жаккардовыми, мелкоузорчатыми переплетениями. Ткани легкие, блестящие, шелковистые. Выпускают эти ткани легкими и тяжелыми, разной толщины.

- Штучные изделия. К ним относят:

- Покрывала выпускают жаккардовыми, пестроткаными, декоративными и для кресел. Они имеют красивый пестротканый рисунок, полученный жаккардовыми переплетениями. Выпускают их шириной 140, 160, 190 см, для кресел – 50, 60 и 80 см. Длина покрывал – 200, 212, 215 см, для кресел – 150 см. Имеют большую массу.

- Ковры-покрывала имеют жаккардовый рисунок коврового характера. Они тяжелее. Выпускают их шириной 140, 150 см, длиной 200 см.

- Гобеленовые ковры и коврики настенные имеют красивый пестротканый рисунок, но он более рельефный, т.к. гобеленовые изделия вырабатывают не однослойным, а полутора- или двухслойным жаккардовым переплетением. Выпускают из разных размеров: ковры шириной 140, 150, 160, 170 см, длиной 200, 250, 320 см; коврики настенные - 96×156 см.

- Скатерти декоративные имеют крупный жаккардовый рисунок. По форме они бывают квадратными 140×140, а также разной ширине 140 и 150 см и длиной 170×215 см.

- Платки делят на:

- Головные платки подразделяют на миткалевые, вырабатываемые полотняным переплетением, и платки кремовые, изготавливаемые саржевым переплетением. Для придания мягкости, шелковистости платки мерсеризуют. Выпускают в набивном виде. Размер платков – 78×78, 83×83, 105×105 см.

- Носовые платки изготавливают мерсеризованными, отбеленными, гладкокрашеными в светлые тона, набивными, пестроткаными, с каймой другого цвета или в виде атласных полосок. Ткани для платков имеют ширину 80-95 см.

- Полотенца, простыни махровые, салфетки, полотенечные и махровые халатные ткани. Полотенца и полотенечные ткани бывают вафельные, гладкие и махровые. Вафельные и гладкие полотенца и полотенечные ткани вырабатывают мелкоузорчатым, вафельным, полотняным, жаккардовым переплетениями. Выпускают полотенечные изделия из смешанной пряжи отбеленными, набивными, отбеленными с цветными каймой, просновками. Выпускают их различных размеров: шириной 35, 40, 45 см, длиной 80, 100, 110, 120, 150, 160, 165 см. Полотенечные ткани вырабатывают узкими (40 см) и средней ширины (до 95 см). Махровые полотенца выпускают отбеленными, пестроткаными, отбеленными с цветными каймой и полосами; махровые ткани для халатов - пестроткаными, чаще с рисунком в полоску. Для банных целей выпускают более широкие (50, 75, 80 см) и длинные (до 212 см) махровые полотенца. Махровые простыни шириной 150, 160 см, длина – 200,212 см. Махровые ткани выпускают шириной 75 и 150 см.

- Одеяла делят на:

- Байковые одеяла вырабатывают жаккардовыми, пестроткаными, меланжевыми с каймой и без нее, а также с двухсторонней набивкой. Поверхность одеял покрыта густым начесным ворсом.

- Летние одеяла не имеют начесного ворса, они более легкие, с жаккардовым рисунком, отбеленные или пестротканые. В зависимости от размеров одеяла выпускают одинарными (шириной 125, 128 см, длиной 210, 220 см); полуторными (шириной 140, 150 см, длиной 205, 212 см) и детскими (шириной 90, 100, 105, 120 см, длиной 112, 118, 132, 140 см.).